附件1

- 《上海国际能源交易中心低硫燃料油期货标准合约》修订对照表

注：红色字体加粗表示新增内容，双删除线阴影表示删除内容

| 修订版本 | 2022年3月1日版本 |
| --- | --- |
| 上海国际能源交易中心低硫燃料油期货标准合约附件 二、交割品质 …… 上海国际能源交易中心低硫燃料油质量标准 项目; 限度; 试验方法. 运动粘度（50℃，mm2/s）; 不大于380.0 不小于100.0; ASTM D445. 密度（15℃，kg/m3）; 不大于991.0 不小于925.0; ASTM D1298. 碳芳香度指数（CCAI）; 不大于870; ISO8217：2017（E）. 硫含量（m/m，%）; 不大于0.50; ASTM D4294. 闪点（闭口）（℃）; 不低于60.0; ASTM D93. 硫化氢（mg/kg）; 不大于2.00; IP570. 酸值（以KOH计）（mg/g）; 不大于2.5; ASTM D664. 总沉淀物（热老化法）（m/m，%）; 不大于0.10; ASTM D4870. 残碳（m/m，%）; 不大于18.00; ASTM D4530. 倾点（℃）; 不高于30; ASTM D97. 水分（V/V，%）; 不大于0.50; ASTM D95. 灰分（m/m，%）; 不大于0.100; ASTM D482. 钒（mg/kg）; 不大于350; IP 501. 钠（mg/kg）; 不大于100; IP 501. 铝+硅（mg/kg）; 不大于60; IP 501. 净热值（cal/g）; 不小于9500; ASTM D240. 使用过的润滑油（ULO）（mg/kg） 钙和锌 钙和磷; 燃料油应不含ULO。符合下述条件之一，认为燃料油含有ULO： 钙﹥30且锌﹥15 钙﹥30且磷﹥15; IP501. 相容性（级）; 不高于2; ASTM D4740. 清洁度; 不高于2. 苯乙烯（mg/kg）; 不大于30050; GB/T 6041. 苯酚（mg/kg）; 不大于30050. | 上海国际能源交易中心低硫燃料油期货标准合约附件 二、交割品质 …… 上海国际能源交易中心低硫燃料油质量标准 项目; 限度; 试验方法. 运动粘度（50℃，mm2/s）; 不大于380.0 不小于100.0; ASTM D445. 密度（15℃，kg/m3）; 不大于991.0 不小于925.0; ASTM D1298. 碳芳香度指数（CCAI）; 不大于870; ISO8217：2017（E）. 硫含量（m/m，%）; 不大于0.50; ASTM D4294. 闪点（闭口）（℃）; 不低于60.0; ASTM D93. 硫化氢（mg/kg）; 不大于2.00; IP570. 酸值（以KOH计）（mg/g）; 不大于2.5; ASTM D664. 总沉淀物（热老化法）（m/m，%）; 不大于0.10; ASTM D4870. 残碳（m/m，%）; 不大于18.00; ASTM D4530. 倾点（℃）; 不高于30; ASTM D97. 水分（V/V，%）; 不大于0.50; ASTM D95. 灰分（m/m，%）; 不大于0.100; ASTM D482. 钒（mg/kg）; 不大于350; IP 501. 钠（mg/kg）; 不大于100; IP 501. 铝+硅（mg/kg）; 不大于60; IP 501. 净热值（cal/g）; 不小于9500; ASTM D240. 使用过的润滑油（ULO）（mg/kg） 钙和锌 钙和磷; 燃料油应不含ULO。符合下述条件之一，认为燃料油含有ULO： 钙﹥30且锌﹥15 钙﹥30且磷﹥15; IP501. 相容性（级）; 不高于2; ASTM D4740. 清洁度; 不高于2. 苯乙烯（mg/kg）; 不大于50; GB/T 6041. 苯酚（mg/kg）; 不大于50. |